PSEUDOCÓDIGO ArduinoHound.ino

INICIO

CONFIGURACIÓN DE LA PLACA

SI la placa es NANO_EVERY

Definir UART como Serial1

Definir BOARD_NAME = "NANO_EVERY"

EN CASO CONTRARIO

Usar SoftwareSerial en pines 10 y 11

Definir BOARD_NAME = "UNO/NANO"

FIN SI

Definir UART_BAUD = 9600

FUNCIÓN consultarLora(comando)

Enviar comando por UART

Guardar tiempo de inicio

Inicializar respuesta vacía

MIENTRAS tiempo transcurrido < 500 ms

MIENTRAS haya datos en UART

Leer caracter

SI caracter ≠ '\r' y ≠ '\n'

Agregar caracter a respuesta

FIN SI

FIN MIENTRAS

FIN MIENTRAS

RETORNAR respuesta

FIN FUNCIÓN

SETUP

Inicializar Serial a 115200

Inicializar UART a UART_BAUD

Inicializar bus I2C

Esperar 1 segundo

Imprimir "INIT:"

FIN SETUP

LOOP

// Subproceso 1: Identificación de la placa

Imprimir "BOARD:" + BOARD_NAME

// Subproceso 2: Detección UART

Llamar detectarGPS()

// Subproceso 3: Detección I2C

Llamar detectarI2C()

Imprimir "STATUS:READY"

Esperar 3 segundos

FIN LOOP

FUNCIÓN detectarI2C()

Inicializar contador found = 0

Imprimir "I2C:"

PARA cada dirección de 1 a 126

Iniciar transmisión I2C

error = finalizar transmisión

SI error == 0

Imprimir dirección en HEX

Incrementar found

FIN SI

Esperar 5 ms

FIN PARA

SI found == 0

Imprimir "NONE"

FIN SI

Imprimir salto de línea

FIN FUNCIÓN

FUNCIÓN detectarGPS()

Imprimir "UART_DEV:"

// Subproceso UART 1: Detección LoRa

respuestaLora = consultarLora("AT+ADDRESS?")

SI respuestaLora contiene "+ADDRESS="

Imprimir "LORA_RYLR998"

Imprimir "LORA_INFO:" con ADDRESS, NETWORKID, BAND y PARAMETER

RETORNAR

FIN SI

// Subproceso UART 2: Detección GPS

tiempoInicio = millis()

gps = FALSO

MIENTRAS tiempo < 2000 ms

SI hay datos en UART

Leer caracter

SI caracter == '$'

gps = VERDADERO

SALIR del bucle

FIN SI

FIN SI

FIN MIENTRAS

SI gps == VERDADERO

Imprimir "GPS"

EN CASO CONTRARIO

Imprimir "UNKNOWN"

FIN SI

FIN FUNCIÓN

FIN